|  |  | A l'attention de | Renault Trucks Algérie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Références: | DZ - RTG,11.2 Date d'édition : 26/01/2014 Date de dernière mise à jour: 26/01/2014 |
|  |  | D 18 HIGH P4X2 240E3 PTAC 18T PTRA 21,5T (D) |  |

FICHE TECHNIQUE PERSONNALISÉE

RENAULT TRUCKS

D 18

MASSES

| Empattement |  | mm | 5.600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse maxi immatriculation | Totale (PTAC) | kg | 18000 |
| Charge utile | (C) | kg | 12605 |
| Poids châssis cabine | total | kg | 5395 |
|  | Groupe essieux avant (En cas d'essieu relevable: essieu au sol) | kg | 3490 |
|  | Groupe essieux arrière (En cas d'essieu relevable: essieu au sol) | kg | 1775 |
| Masse maxi immatriculation | groupe essieux avant | kg | 7100 |
|  | groupe essieux arrière | kg | 11500 |

Ce tableau tient compte du poids des options RENAULT TRUCKS (sans conducteur, sans passager). Il s'entend en ordre de marche avec les pleins (voir chapitre RESERVOIR à COMBUSTIBLE), outillage de bord.

LONGUEURS

| Empattement |  | mm | 5.600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Longueur carrossable | maxi (Wmax / BEP L105) | mm | 7194 |
|  | min (Wmin / BEP L105) | mm | 6651 |
| Porte à faux arrière carrosserie | maxi (Xmax : BEP L017) | mm | 2314 |
|  | mini (Xmin / BEP L017) | mm | 1771 |
| Centre de Gravité de la charge | maxi (Ymax / BEP L103) | mm | 1554 |
|  | mini (Ymin / BEP L104) | mm | 1283 |
| Longueur véhicule Maxi (Z) | (Zmax / BEP L001) | mm | 9239 |
| Longueur véhicule Mini (Z) | (Zmin / BEP L001) | mm | 8696 |
| Entrée cabine | (B / BEP L102) | mm | 720 |
| Empattement | (F / BEP L011) | mm | 5600 |
| Porte à faux arrière | châssis | mm | 2375 |
| Long totale châssis cabine | (A / BEP L032+L016) | mm | 9300 |
| Porte à faux avant | (H / BEP L016) | mm | 1325 |

HAUTEURS

| Empattement |  | mm | 5.600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauteur sol / dessus longeron au niveau pont | à vide (H2 / BEP H037) | mm | 1026 |
|  | en charge (H2 / BEP H038) | mm | 927 |
| Hauteur pavillon/sol à vide | (O) | mm | 2856 |
| Garde au sol, en charge | avant (U1 / BEP H015) | mm | 291 |
|  | arrière (U3 / BEP H016) | mm | 224 |

LARGEURS

| Empattement |  | mm | 5.600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur cabine maxi | (BEP W002) | mm | 2400 |
| Voie | avant (V1 / BEP W013.1) | mm | 1981 |
|  | arrière 1 (V2 / BEP W013.2) | mm | 1834 |
| Largeur aux roues arrière | essieu AR 1 (V3 / BEP W003.1) | mm | 2471 |
| Largeur du cadre | à l'arrière (BEP W036) | mm | 850 |
|  | à l'avant (BEP W035) | mm | 850 |

DIVERS

| Empattement |  | mm | 5.600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rayon de braquage | hors tout (BEP W012) | mm | 10580 |

MOTEUR DXi7

Puissance maximum : 177 kW à 2300 tr/mn.

Couple maximum : 920 Nm de 1200 à 1700 tr/mn.

Diesel 6 cylindres en ligne - 4 soupapes par cylindre - Distribution arrière.

Injection directe haute pression COMMON RAIL 1700 bars.

Alésage 108 mm - course 130 mm - Cylindrée 7,2 litres.

Suralimenté par turbo compresseur sur échappement avec refroidissement de l'air d'admission par radiateur air-air.

Sens de rotation (vue côté BV) : antihoraire.

Capacité en huile : 25,9 l filtration comprise.

Ventilateur piloté par visco-coupleur

Liquide de refroidissement : antigel - 25°c

Niveau de dépollution CEE EURO 3.

Niveau sonore conforme aux normes CEE (80dB)

EQUIPEMENT MOTEUR

Commande de ralenti accéléré en roulant (terrain difficile).

Régulateur électronique de régime ralenti.

Démarrage à froid -15°c

Sans prise de force sur moteur

Sans limiteur de vitesse

BOÎTE DE VITESSES

ZF 6S 1000 TO

6 rapports avant synchronisés et 1 rapport arrière (6,75 - 0,77)

Grille en ligne

Passage de vitesse assisté par SERVOSHIFT

Commande de vitesses à câble

RALENTISSEUR

Ralentisseur sur échappement : jusqu'à 130 kW.

PRISES DE MOUVEMENTS

Sans prise de mouvement sur boîte de vitesses

DIRECTION

Boîtier à assistance hydraulique incorporée à démultiplication variable

ESSIEU

Capacité charge avant (maxi technique) : 7,1 t

PONT ARRIERE

Pont P11150 à simple réduction

Capacité charge arrière : 11,500 t

Couple 8 x 36 (rapport 4,5).

Blocage différentiel

PNEUS ET ROUES

G305/70R22,5REG RHSII5348L-REGRHDII

Monte pneumatique arrière jumelée

Jantes peintes en gris.

Enjoliveurs de roues avant

Porte roue de secours dans le porte-à-faux avec cric.

FREINAGE

Frein de service :

Système de freinage électropneumatique, à deux circuits indépendants, géré par électronique EBS (Electronic Braking System)

Freinage tous disques

Gestion électronique de la production d'air par APM (Air Product Management)

Cartouche de dessiccateur optimisée par maintenance préventive

Débrayage du compresseur en phase de démarrage moteur

Compresseur d'air monocylindre (225 cm3).

EBS :

- Système d'anti-blocage des roues (ABS).

- Assistance au freinage d'urgence (AFU).

- Drag torque contrôle (Contrôle du couple lors d'une phase de rétrogradage).

- Harmonisation du freinage du tracteur et de la remorque.

- Alerte performance de freinage.

Frein de stationnement :

A commande pneumatique, immobilisation assurée par cylindres à ressort

Réglages :

Rattrapage automatique du jeu des garnitures

Frein de secours :

Assuré par l'indépendance des circuits du dispositif principal

CABINE

Extérieur cabine :

Tôlerie cabine électro-zinguée, traitée par cataphorèse

Cabine Global 2 portes (2 m).

Couleur cabine : blanc glacier.

Déflecteurs anti-salissures

Pare-chocs tôle en 3 parties

Bouclier et rétroviseurs noirs.

Suspension arrière cabine mécanique sur 2 points.

Basculement cabine hydraulique (2 vérins pour cabine double 4 portes).

2 rétroviseurs chauffants télécommandés

Rétroviseur d'accostage

Rétroviseurs pour hors tout carrossable 2,550 m

Prise d'air au niveau pavillon

Éclairage de l'emmarchement.

Accès au poste de conduite par 2 marches en escalier

Eclairage emmarchement

Viscope pare-soleil

Pare-brise feuilleté teinté et vitres teintées

Sans lunette arrière

Intérieur cabine :

Desserte supérieure de rangement d'un seul tenant d'un volume de 50 litres.

Radio CD : Tuner FM / AM, Lecteur CD. 2 HP de 130mm,

Commande au volant.

Chronotachygraphe déporté 2 chauffeurs avec système de chargement du disque à tiroir et affichage des informations au tableau de bord (140 Km/h + ADR )

Aérateur de pavillon

Siège conducteur suspendu pneumatique avec ceinture de sécurité embarquée

Ceintures de sécurité rouges

Garniture de porte Soft.

Vide-poches dans les portières

Siège passager "repos" : basculement vers l'arrière de l'ensemble du dossier, escamotable, coque arrière dossier rigide faisant fonction de tablette et porte gobelets, dégagement possible du siège basculant en avant en position plié.

Prise soufflette sur console centrale

Prise de la soufflette sur console de commande de vitesses

Coffre sur tunnel : tiroir sur glissière de 38 l, tablette rétractable accessible du poste de conduite.

Bac de rangement amovible d'un volume de 21 l derrière le siège passager.

Temporisation de l'éclairage cabine

Rideaux sur le pourtour cabine

1 couchette (2/3 - 1/3) de 2022 x 780 x 150 mm.

Lève-vitres électriques

Climatisation

Livre de bord en français export

Equipement au volant :

Volant 4 branches réglable en hauteur et en profondeur.

Volant 4 branches.

Satellite de commande autoradio et commande menu déroulant de l'afficheur (si équipé).

Blocage de direction.

Commande des 2 essuie-vitres à gicleurs incorporés, 2 vitesses et balayage intermittent.

Colonne de direction réglable en inclinaison.

Tableau de bord :

Afficheur électronique avec :

- affichage numérique de la vitesse centralisée avec le compte-tours analogique

- affichage radio, température extérieure et heure (matrice à gauche)

- affichage analogique de la jauge à carburant, de la température d'eau et de la pression d'air

- voyant de fonction d'alerte

- affichage numérique sur petite matrice à droite des informations de conduite secondaires, des alertes et de l'aide aux diagnostics

- vitre antireflet.

- réglage de l'intensité lumineuse de l'afficheur.

Prise de courant 12V + 24V sur tableau de bord, pour accessoires (faisceau 24V disponible en desserte supérieure).

Système anti-démarrage commandé par clé transpondeur

Clef pliable

Cendrier nomade et emplacements gobelets

Tunnel moteur rehaussé

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Capacité batterie 140 Ah

Tension 24V assurée par 2 batteries.

Boîtier à fusibles à fort ampérage dans le coffre à batteries.

Interrupteur général extérieur.

Alternateur 100A

Éclairage CEE

Dispositif de réglage des projecteurs électrique

Grilles de protection de phares

CHÂSSIS

Section des longerons du châssis Heavy 18 tonnes:

244 x 70 x 7 / 8 mm suivant empattement et suspension.

Châssis Heavy

Chape de remorquage avant amovible

Sans dispositif anti-encastrement avant (DPEA)

Sans dispositif anti-encastrement arrière

Traverse arrière de fermeture châssis

Filtration air moteur + cartouche sécurité.

SUSPENSION

Suspension avant

Ressorts avant à lames paraboliques.

Amortisseur télescopique fixé en avant de l'axe (facilité de réparation)

Barre stabilisatrice.

Suspension arrière

Ressorts arrière à lames paraboliques renforcées.

Barre stabilisatrice.

Amortisseurs télescopiques

RESERVOIR A CARBURANT

Réservoir principal (court) en acier capacité : 300 litres (soit 252 kg de gazole).

Réservoir placé à droite.

Bouchon fermant à clef

Préfiltre décanteur renforcé (R90)

Commande de purge depuis le poste de conduite

EQUIPEMENT STANDARD

Échappement latéral (sortie extérieure châssis).

Lot de bord

Bruiteur de marche arrière

CARROSSERIE

Equerres de fixation de carrosserie

Prédisposition pour le boîtier électronique interface carrossier

[Missing label]

RAPPORTS DE BOÎTES DE VITESSES

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.75 | 3.60 | 2.13 | 1.39 | 1.00 | 0.78 |

PERFORMANCES

Régime moteur à 90 km/h : 1730 tr/mn

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.  Document non contractuel.  Les adaptations ne pourront être effectuées qu'à partir de nos plans.