|  |  | A l'attention de | Renault Trucks Algérie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Références: | DZ - RTG,14.2 Code modèle : 31KE130HD002 Date d'édition : 23/10/2014 Date de dernière mise à jour: 23/10/2014 N° de Grille : 296148 du 23/10/2014 |
|  |  | K 440 T6X4 HEAVY.35 E3 PTAC 35,00 T PTRA 120,00 T |  |

FICHE TECHNIQUE PERSONNALISÉE

RENAULT TRUCKS

K 440

MASSES

| Empattement |  | mm | 3,900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse maxi immatriculation | Totale (PTAC) | kg | 35000 |
| Charge utile | (C) | kg | 24517 |
| Poids châssis cabine | total | kg | 10483 |
|  | Groupe essieux avant (En cas d'essieu relevable: essieu au sol) | kg | 5541 |
|  | Groupe essieux arrière (En cas d'essieu relevable: essieu au sol) | kg | 4942 |
| Masse maxi immatriculation | Essieu avant 1 | kg | 8000 |
|  | Essieu arrière 1 | kg | 16000 |
|  | Essieu arrière 2 | kg | 16000 |

Pour conserver une conduite confortable (directibilité, freinage) des véhicules dans toutes les conditions de charges et de roulage une fois le véhicule carrossé, il faut respecter la charge minimum sur l’(les) essieu(x) avant suivante : valeur correspondante à 26% du poids du véhicule carrossé à vide en ordre de marche (chauffeur sans passager)

Ce tableau tient compte du poids des options RENAULT TRUCKS, plein d’urée, d’huile, de liquide lave glace et de refroidissement à 100%, niveau de remplissage carburant à 90% et présence du chauffeur (75kg).

LONGUEURS

| Empattement |  | mm | 3,900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Porte à faux avant | (H / BEP L016) | mm | 1488 |
| Empattement | (F / BEP L011) | mm | 3900 |
| Empattement technique | (F' / BEP L015) | mm | 4585 |
| Entraxe | essieu 2-3 (BEP L012.2) | mm | 1370 |
| Porte à faux arrière | châssis | mm | 805 |

HAUTEURS

| Empattement |  | mm | 3,900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauteur pavillon/sol à vide | (O) | mm | 3297 |
| Hauteur extérieure maxi à vide | (BEP H001) | mm | 3384 |
| Hauteur longerons | (BEP H032) | mm | 300 |
| Garde au sol, en charge | avant (U1 / BEP H015) | mm | 360 |
|  | arrière (U3 / BEP H016) | mm | 320 |
| Hauteur sol / dessus longeron au niveau essieu avant | à vide (H1 / BEP H035) | mm | 1172 |
|  | en charge (H1 / BEP H036) | mm | 1095 |
| Hauteur sol / dessus longeron au niveau pont | à vide (H2 / BEP H037) | mm | 1159 |
|  | en charge (H2 / BEP H038) | mm | 1108 |

DISPOSITIF DE REMORQUAGE

| Empattement |  | mm | 3,900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rayon de balayage | (BEP L078) | mm |  |
| Hauteur sellette depuis le sol | à vide (BEP H076) | mm | 1444 |
|  | en charge (BEP H078) | mm | 1395 |
| Position de sellette | recommandée constructeur (Y / BEP L076) | mm | -375 |
|  | Mini (YMIN / BEP L077) | mm | -475 |
|  | Intermédiaire 1 | mm | -275 |
|  | Intermédiaire 2 | mm | -475 |
|  | Maxi (YMAX / BEP L075)) | mm | 460 |

LARGEURS

| Empattement |  | mm | 3,900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur cabine maxi | (BEP W002) | mm | 2492 |
| Largeur du cadre | à l'avant (BEP W035) | mm | 1080 |
|  | à l'arrière (BEP W036) | mm | 852 |
| Largeur aux roues arrière | essieu AR 1 (V3 / BEP W003.1) | mm | 2536 |
|  | essieu AR 2 (V5 / BEP W003.2) | mm | 2536 |
| Voie | avant (V1 / BEP W013.1) | mm | 2028 |
|  | arrière 1 (V2 / BEP W013.2) | mm | 1874 |
|  | arrière 2 (V4 / BEP W013.2) | mm | 1874 |

DIVERS

| Empattement |  | mm | 3,900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur longerons | (BEP W034) | mm | 13 |
| Rayon de braquage | entre trottoirs | mm | 8006 |
|  | hors tout (BEP W012) | mm | 8750 |

MOTEUR DXi11

Puissance maximum : 321 kW à 1900 tr/mn.

Couple maximum : 2000 Nm à 1150 tr/mn.

Diesel 6 cylindres en ligne  - Injection haute pression (1700 bars) par injecteurs pompes - 24 soupapes - arbres à cames en tête, distribution arrière

Alésage 123 mm - course 152 mm - Cylindrée 10,8 l

Suralimenté par turbo compresseur

Ventilateur piloté électroniquement

Sens de rotation (vue côté BV) : antihoraire

Carter d'huile tôle

Niveau de dépollution CEE EURO III

Niveau sonore du véhicule à 82 dB(A)

EQUIPEMENT MOTEUR

Carter volant moteur en aluminium

Commande de ralenti accéléré en roulant (muddy site)

Sans prise de force sur moteur

Sans limiteur de vitesse

EMBRAYAGE

Embrayage bi-disque, diamètre 400 mm

BOÎTE DE VITESSES

Boîte de vitesses B14 MTO 2514

Couple maxi 2550 Nm, 12 rapports avant plus 2 extra-lents et 4 rapports arrière (13,16-0,8)

Carter relais arrière de boîte de vitesses renforcé

Refroidisseur "renforcé" d'huile de boîte de vitesses huile/eau, échangeur externe

RALENTISSEUR

OPTIBRAKE (puissance de 303 kW à 2300 tr/min), combinaison du ralentisseur sur échappement et du frein de compression sur soupapes, couplé au frein de service

PRISES DE MOUVEMENTS

Prise de mouvement S81

Sortie : arbre creux cannelé (DIN 5462)

Sens de rotation : inverse moteur

Couple : 1 000 Nm

Rapports : 0,88 / 1,10

Position : 18h

DIRECTION

Ratio de direction 20:1 - Volant diamètre 460

Circulation à droite

ESSIEU

Capacité charge avant (maxi technique) : 9 t

PONTS ARRIERE

PMR 3361 double réduction

Blocage différentiel

Capacité charge arrière : 32 t

Charge arrière également répartie

Ratio de pont : 4,12

Régime moteur à 90 km/h : 1506 tr/mn

PNEUS ET ROUES

Dimension 315/80 R22,5

Profil B. R-ST-1 / R-DR-1

Roues acier

Roue et porte roue de secours dans l'empattement gauche

FREINAGE

Frein de service :

Système de freinage à deux circuits indépendants

Freinage tambours

Protection poussière sur frein arrière

Gestion électronique de la production d'air par EAC (Electronic Air Control)

Cartouche de dessiccateur optimisée par maintenance préventive

EAC positionné sur le coffre à batterie

Compresseur d'air 900 l/min, 636  cm³ bicylindre

Dispositif de freinage de remorque à 2 conduites avec têtes ISO, automatique (rouge), manuel (jaune)

Prise servitudes 15 broches

Cylindres de frein arrière en position haute

EBS :

Système d'antiblocage des roues (ABS)

Assistance au freinage d'urgence (AFU)

Harmonisation du freinage du tracteur et de la remorque

Alerte performance de freinage

Couplage des ralentisseurs et des freins de service

Frein de stationnement :

EPB (Electronic Parking Brake) frein de parking automatique, immobilisation assurée par cylindres à ressort

Frein de parking renforcé

Réglages :

Rattrapage automatique du jeu des garnitures

Frein de secours :

Assuré par l'indépendance des circuits du dispositif principal

CABINE

Extérieur cabine :

Tôlerie cabine électro-zinguée, traitée par cataphorèse

Night & Day cab

Couleur cabine : blanc EKLA

Finition face avant noire

Suspension cabine mécanique 4 points

2 coffres latéraux dont 1 accessible de l'intérieur de la cabine

2 rétroviseurs chauffants télécommandés

2 rétroviseurs grand-angle

Rétroviseur d'accostage

Rétroviseurs pour hors tout carrossable 2,550 m

Antéviseur repliable

Avertisseur pneumatique

Bavettes d'ailes avant

Viscope pare-soleil

Sans lunette arrière

Intérieur cabine :

Finition Performance

Desserte de pavillon Quality, 1 rangement fermant à clef, 1 rangement avec filet et 4 modules ISO

Pare-soleil sur pare-brise

Radio CD

Chronotachygraphe déporté 2 chauffeurs avec système de chargement du disque à tiroir et affichage des informations au tableau de bord

Prise 24V en desserte

Aérateur de pavillon

Moustiquaire sur aérateur

Tapis de sol caoutchouc

Siège conducteur pneumatique avec ceinture embarquée

Témoin de ceinture de sécurité

Siège passager fixe avec ceinture de sécurité

Garnissage sièges tissu et simili

Couchette inférieure Performance

Prise soufflette à l'arrière du siège conducteur

Rangement central sous couchette

Lampes de lecture sur la desserte

Eclairage cabine direct

Temporisation de l'éclairage cabine

Rideaux sur le pourtour cabine et séparation couchette

Eclairages zone couchette

2 coffres sous couchette, dont un accessible de l'intérieur et de l'extérieur

2 patères sur face arrière et une côté passager

Lève-vitres électriques

Climatisation à régulation électronique

Filtration de l'air cabine, filtre lavable

2 haut-parleurs et 2 tweeters

Equipement au volant :

Volant "Performance" 4 branches réglable en hauteur et en profondeur avec commande régulateur de vitesse

Commande du ralentisseur et de l'OPTIBRAKE à droite

Colonne de direction réglable sur 3 axes Easy Access

Tableau de bord :

Afficheur couleur 7" HD

Prises de courant 12V + 24V sur tableau de bord, pour accessoires

Système anti-démarrage commandé par clé transpondeur

Commande à distance des portes avec clé pliable

Régulateur et limiteur de vitesse configurables par commande rotative

EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

Prise OBD en cabine pour extraction de données et diagnostic du véhicule (Optifuel - Infomax)

Prédisposition télématique incluant le TGW (Telematic GateWay) : base permettant la souscription aux services Optifleet Map, Check, Drive

Afficheur en français et en anglais

Langue supplémentaire (arabe)

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Capacité batterie 185 Ah

Télécommande coupe batteries

Mise en veille du circuit électrique automatique

Alternateur 110A

Éclairage de signalisation arrière (norme CEE)

CHÂSSIS

Renfort de châssis de l'arrière du moteur jusqu'à l'arrière du pont

Chape de remorquage avant amovible renforcée

Traverse de fermeture arrière avec préperçage pour chape de remorquage

Chape de dépannage et de manœuvre

Montage sellette renforcée H=96 mm

Sellette Jost 38C, 3,5", D 260 kN

Position de sellette : Y =  -375 mm

Plate-forme arrière

Filtration d'air pour atmosphère poussiéreuse

Ailes arrière avec bavettes

Ailes en position surélevée, spécifique à l'usage citernier

Échappement latéral gauche

Fixation silencieux d'échappement renforcée

PARE-CHOCS - MARCHES ET ECLAIRAGE

Pare-chocs tôle en 3 parties avec grilles de phares

Marches escamotables d'accès pare-brise dans calandre et sous pare-chocs

Accès au poste de conduite par 4 marches

1ère marches souples en matériau composite

Eclairage emmarchement

Marches accès cabine renforcées

Seuils de portes métalliques

Dispositif de réglage des projecteurs électrique

Éclairage CEE

Prédisposition rampe de phares sur pavillon

Phare de travail (70W)

Prédisposition feux tournants

SUSPENSION

Suspension avant

Ressorts avant paraboliques renforcées à 3 lames

Barre stabilisatrice renforcée

Suspension arrière

Ressorts arrière paraboliques à 4 lames

Amortisseurs arrière

RESERVOIR A CARBURANT

Réservoir principal en acier

Réservoir 570 litres (D710) à droite

Prefiltre décanteur grande capacité (R120) renforcé sur châssis.

EQUIPEMENT STANDARD

Graisseurs sur articulations des moyeux avant

Lot de bord complet

Manomètre pression des pneus

Cric 20t

Triangle de pré-signalisation

Bruiteur de marche arrière

Capacité réservoir lave-glace 8,8l

CARROSSERIE

Feux latéraux

Interface pour connexions carrossier

SERVICE

Optifleet :

Prédisposition Optifleet Check : rapports de données techniques pour suivis de consommation par véhicule et par conducteur, activation du service sur demande moyennant abonnement mensuel

Prédisposition Optifleet Map mensuel : géolocalisation du véhicule, géobarrière et analyse des itinéraires. Activation du service sur demande moyennant abonnement mensuel

RAPPORTS DE BOÎTES DE VITESSES

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.16 | 10.54 | 8.92 | 7.15 | 5.74 | 4.60 | 3.75 | 3.00 | 2.38 | 1.91 | 1.53 | 1.23 | 1.00 | 0.80 |

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.  Document non contractuel.  Les adaptations ne pourront être effectuées qu'à partir de nos plans.