|  |  | A l'attention de | Renault Trucks Algérie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Références: | DZ - RTG,11.2 Date d'édition : 16/12/2013 Date de dernière mise à jour: 16/12/2013 |
|  |  | KERAX 440.34 T 6X4 HD PTAC 34,00 T PTRA 120,00 T |  |

FICHE TECHNIQUE PERSONNALISÉE

MASSES

| Empattement |  | mm | 3.900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse maxi immatriculation | Totale (PTAC) | kg | 34000 |
| Charge utile | (C) | kg | 24122 |
| Poids châssis cabine | total | kg | 9878 |
|  | Groupe essieux avant (En cas d'essieu relevable: essieu au sol) | kg | 4920 |
|  | Groupe essieux arrière (En cas d'essieu relevable: essieu au sol) | kg | 4958 |
| Masse maxi immatriculation | groupe essieux avant | kg | 8000 |
|  | groupe essieux arrière | kg | 26800 |
|  | Essieu arrière 1 | kg | 13400 |
|  | Essieu arrière 2 | kg | 13400 |

Ce tableau tient compte du poids des options RENAULT TRUCKS (sans conducteur, sans passager). Il s'entend en ordre de marche avec les pleins (voir chapitre RESERVOIR à COMBUSTIBLE), outillage de bord.

LONGUEURS

| Empattement |  | mm | 3.900 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (F / BEP L011) | mm | 3895 |
| Empattement technique | (F' / BEP L015) | mm | 4580 |
| Porte à faux arrière | châssis | mm | 805 |
| Long totale châssis cabine | (A / BEP L032+L016) | mm | 7558 |
| Porte à faux avant | (H / BEP L016) | mm | 1488 |
| Entraxe | essieux arrière | mm | 1370 |

HAUTEURS

| Empattement |  | mm | 3.900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauteur sol / dessus longeron au niveau pont | à vide (H2 / BEP H037) | mm | 1177 |
|  | en charge (H2 / BEP H038) | mm | 1113 |
| Hauteur pavillon/sol à vide | (O) | mm | 3190 |
| Garde au sol, en charge | avant (U1 / BEP H015) | mm | 384 |
|  | arrière (U3 / BEP H016) | mm | 340 |

LARGEURS

| Empattement |  | mm | 3.900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur cabine maxi | (BEP W002) | mm | 2500 |
| Voie | avant (V1 / BEP W013.1) | mm | 2017 |
|  | arrière 1 (V2 / BEP W013.2) | mm | 1872 |
| Largeur aux roues arrière | essieu AR 1 (V3 / BEP W003.1) | mm | 2530 |
| Largeur du cadre | à l'arrière (BEP W036) | mm | 850 |
|  | avant (BEP W035) | mm | 1080 |

DISPOSITIF DE REMORQUAGE

| Empattement |  | mm | 3.900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Position de sellette | Maxi (YMAX / BEP L075)) | mm | 562 |
|  | Mini (YMIN / BEP L077) | mm | 112 |

DIVERS

| Empattement |  | mm | 3.900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rayon de braquage | hors tout (BEP W012) | mm | 10010 |

MOTEUR DXi11

Puissance maximum : 321 kW à 1900 tr/mn.

Couple maximum : 2000 Nm à 1150 tr/mn.

Diesel 6 cylindres en ligne, suralimenté par turbo INTERCOOLER.

Injection électronique haute pression (2000 bars) par injecteurs pompes 2eme génération.

Culasse monobloc 24 soupapes, arbre à cames en tête, distribution arrière.

Alésage 123 mm - course 152 mm - Cylindrée 10,8 l.

Capacité en huile moteur : 36 litres .

Carter d'huile en acier.

Filtre à huile grande capacité à cartouche jetable.

Capacité du circuit de refroidissement: 33,5 litres (51 litres avec ralentisseur hydraulique).

Démarreur piloté.

Ventilateur piloté électroniquement.

Sens de rotation (vue côté BV) : antihoraire.

Liquide de refroidissement : antigel - 25°c

Niveau de dépollution CEE EURO 3.

Niveau de dépollution CEE EURO III

Limiteur de régime PMT.

EQUIPEMENT MOTEUR

Carter volant moteur en aluminium

Commande de ralenti accéléré en roulant (terrain difficile).

Régulateur électronique de régime ralenti.

Sans prise de force sur moteur

Limiteur électronique de vitesse (115 km/h)

EMBRAYAGE

MFZ 2-400

Bidisque. Commande hydraulique et assistance pneumatique.

Rattrapage de jeu automatique.

BOÎTE DE VITESSES

ZF 16 S 2530 TO

16 rapports avant synchronisés et 2 rapports arrière (13,8 - 0,84). Carter en aluminium. Doubleur de gammes pneumatique avec valve de présélection au levier. Grille de commande super H. Passage de vitesse assisté par SERVOSHIFT. Commande à câble. Assistance conduite économique DMS (Driving Monitoring System).

Refroidisseur d'huile de boîte de vitesses huile/eau

RALENTISSEUR

Ralentisseur sur échappement (135 kW à 2100 tr/min) commandé par électrovanne régulée en permanence (entre 2 et 7,5 bars).

Couplage du ralentisseur au frein de service.

PRISES DE MOUVEMENTS

Prise de mouvement S81 C.

Sortie : arbre creux cannelé pour pompe flasquée.

Sens de rotation : inverse moteur.

Couple : 1000 Nm.

Rapports : 0,92 / 1,09

Position : 15h

DIRECTION

Boîtier à assistance hydraulique incorporée à démultiplication variable

Assistance hydraulique à 1 circuit indépendant et 1 pompe.

ESSIEU

Capacité charge avant (maxi technique) : 8 t

PONTS ARRIERE

Tandem PMR 3361

Capacité 32 tonnes, double réduction par couple conique  et réducteurs dans les moyeux (3.46).

Couple 20 x 27 (rapport 1,35).

PNEUS ET ROUES

B.13 R 22,5 R297 / M729

Roues acier

Roue de secours.

Enjoliveurs de roues avant

Roue et porte roue de secours dans l'empattement avec cric.

FREINAGE

Frein de service :

Tambour :

Diamètre 410 mm.

Largeur avant 175 mm.

Largeur arrière 200 mm.

Levier de frein 170 mm.

Surface totale des garnitures 14 805 mm².

Gestion électronique de la production d'air par EAC (Electronic Air Control)

Cartouche de dessiccateur optimisée par maintenance préventive

Compresseur :

Bi-cylindre de 636 cm3 piloté par EAC (Electronic Air Control)

Débrayable.

Débit maxi : 660 litres/min 2000 tr/min (compresseur).

Rapport : 1,31

Frein de semi-remorque

Frein de remorque à commande modérable.

Flexibles air têtes ISO.

Flexible électricité EBS 7 voies

Flexible électricité remorque 15 voies.

Prise servitudes 15 broches, 2X7 broches.

Frein de stationnement :

A commande pneumatique, immobilisation assurée par cylindres à ressort

Robinet de frein de stationnement

Capacité de freinage supérieur à 70 tonnes.

Frein de parc sur trois essieux.

Réglages :

Rattrapage automatique du jeu des garnitures

Frein de secours :

Assuré par la fonction frein de parc

CABINE

Extérieur cabine :

Tôlerie cabine électro-zinguée, traitée par cataphorèse

Cabine profonde (2,2 m).

Couleur cabine : blanc glacier.

Calandre alvéolaire avec sangle de fermeture

Déflecteurs anti-salissures

Bouclier acier en 3 parties intégrant une marche d'accès pare-brise escamotable, une grille et un sabot de protection radiateur

Suspension cabine mécanique 4 points

Basculement cabine hydraulique

2 rétroviseurs à réglage manuel

Rétroviseurs grand-angle

Rétroviseur d'accostage

Conduite d'aspiration d'air niveau pavillon côté gauche.

Marche additionnelle escamotable d'accès au pare-brise.

Accès au poste de conduite par 2 marches en escalier

Eclairage emmarchement

Viscope pare-soleil

Pare-brise feuilleté teinté et vitres teintées

Sans lunette arrière

Prédisposition feux tournants

Intérieur cabine :

Pavillon normal.

Desserte supérieure de rangement, 2 coffres de rangements (50 l) fermés par filets.

Radio CD : Tuner FM / AM, Lecteur CD. 2 HP de 130mm,

Commande au volant.

Chronotachygraphe déporté 2 chauffeurs avec système de chargement du disque à tiroir et affichage des informations au tableau de bord

Aérateur de pavillon

Siège conducteur suspendu pneumatique avec ceinture de sécurité embarquée

Poignées montoires

Garniture de porte Soft.

Vide-poches dans les portières

Siège passager réglable

Prise de la soufflette sur console de commande de vitesses

Temporisation de l'éclairage cabine

Rideaux sur le pourtour cabine

1 couchette (2/3 - 1/3) de 2022 x 780 x 150 mm.

Lève-vitres électriques

Isolation phonique de la cabine renforcée

Climatisation pour atmosphère poussiéreuse.

Livre de bord en français export

Equipement au volant :

Blocage de direction.

Commande des 2 essuie-vitres à gicleurs incorporés, 2 vitesses et balayage intermittent.

Volant avec écritoire central, réglable en hauteur et inclinaison par commande pneumatique au pied.

Tableau de bord :

Afficheur numérique avec :

- compteur de vitesse, affichage des informations de l'autoradio, des heures, de la température extérieure.

- affichage des informations de conduite.

- messages d'alertes chauffeur et affichage des différents menus.

Lecture analogique :

- compte-tours central avec zone d'utilisation économique, jauges de carburant, de pression d'air, de température eau moteur.

- double marquages clignotants (tracteur et remorque).

- voyants de fonction et d'alerte.

- vitre antireflet.

- commande menu afficheur par le satellite radio positionné au volant.

- réglage de l'intensité lumineuse.

Prises de courant 12V + 24V sur tableau de bord, pour accessoires

Système anti-démarrage commandé par clé transpondeur

Télécommandes de portes (1ère pression) et de l'interrupteur général (2ème pression).

Désynchronisation de la fermeture des portes.

Cendrier nomade et emplacements gobelets

Tunnel moteur rehaussé

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Capacité batterie 170 Ah

Tension 24V assurée par 2 batteries.

Boîtier à fusibles à fort ampérage dans le coffre à batteries.

Interrupteur général extérieur.

Alternateur 110A

Éclairage CEE

Dispositif de réglage des projecteurs électrique

Grilles de protection de phares

Éclairage de signalisation arrière (norme CEE)

Phare de travail (70W).

CHÂSSIS

Module des longerons 300 x 90 x 8 mm.

Renforts de longerons de 5 mm.

Porte-à-faux standard, pré-percé pour le carrossier

Chape de remorquage avant amovible (25 tonnes), déverrouillable par 1/4 de tour

Traverse arrière de fermeture châssis

Support de sellette renforcé H = 90 mm spécifique tandem.

Sellette JOST JSK 38 C1 3,5" H = 190 mm.

Position de sellette : Y = 312 mm.

Plate-forme arrière.

Filtre à air cyclonique avec carter de protection

Ailes arrière.

Protection cadre châssis par peinture époxy de couleur grise.

SUSPENSION

Suspension avant

Ressorts avant paraboliques à 2 lames renforcées (8 tonnes).

Barre stabilisatrice avant.

Suspension arrière

Ressorts arrière à lames semi elliptiques.

Barre stabilisatrice

Amortisseurs télescopiques

Pour les usages Très Mauvaise Route : capacité de 32T

Porteur 8x4 : 11 lames elliptique / Porteur et tracteur 6x4-6x6-8x8 : 9 lames elliptique

Pour les usages piste : la capacité est augmentée à 38T en version parabolique 4 lames

RESERVOIR A CARBURANT

Réservoir principal en acier capacité : 415 litres. (soit 335 kg de gazole)

Profil en forme de "D" de 560 mm de diamètre.

Bouchon fermant à clef

Prefiltre décanteur grande capacité (R120) renforcé sur châssis.

EQUIPEMENT STANDARD

Échappement dans la voie

Lot de bord

Triangle de pré-signalisation

Bruiteur de marche arrière

CARROSSERIE

Feux latéraux

Prédisposition pour l'interface carrossier.

[Missing label]

RAPPORTS DE BOÎTES DE VITESSES

| 1P | 1G | 2P | 2G | 3P | 3G | 4P | 4G | 5P | 5G | 6P | 6G | 7P | 7G | 8P | 8G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.80 | 11.54 | 9.49 | 7.93 | 6.53 | 5.46 | 4.57 | 3.82 | 3.02 | 2.53 | 2.08 | 1.74 | 1.43 | 1.20 | 1.00 | 0.84 |

PERFORMANCES

Régime moteur à 90 km/h : 1717 tr/mn

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.  Document non contractuel.  Les adaptations ne pourront être effectuées qu'à partir de nos plans.