|  |  | A l'attention de | Renault Trucks Algérie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Références: | DZ - RTG,11.2 Date d'édition : 16/12/2013 Date de dernière mise à jour: 16/12/2013 |
|  |  | MAXITY 130.35/6 DETARE CC L3 EXPORT PTAC 3,50 T PTRA 7,00 T |  |

FICHE TECHNIQUE PERSONNALISÉE

MASSES

| Empattement |  | mm | 3.400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Poids châssis cabine | total | kg | 1762 |
|  | Groupe essieux avant (En cas d'essieu relevable: essieu au sol) | kg | 1228 |
|  | Groupe essieux arrière (En cas d'essieu relevable: essieu au sol) | kg | 534 |
| Charge utile | (C) | kg | 1738 |
| Masse maxi immatriculation | groupe essieux avant | kg | 1750 |
|  | groupe essieux arrière | kg | 2200 |
|  | Totale (PTAC) | kg | 3500 |

Ce tableau tient compte du poids des options RENAULT TRUCKS (sans conducteur, sans passager). Il s'entend en ordre de marche avec les pleins (voir chapitre RESERVOIR à COMBUSTIBLE), outillage de bord.

LONGUEURS

| Empattement |  | mm | 3.400 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (F / BEP L011) | mm | 3400 |
| Longueur carrossable | maxi (Wmax / BEP L105) | mm | 4961 |
|  | min (Wmin / BEP L105) | mm | 4313 |
| Porte à faux arrière carrosserie | maxi (Xmax : BEP L017) | mm | 2210 |
|  | mini (Xmin / BEP L017) | mm | 1883 |
| Longueur véhicule Maxi (Z) | (Zmax / BEP L001) | mm | 6673 |
| Longueur véhicule Mini (Z) | (Zmin / BEP L001) | mm | 6486 |
| Long totale châssis cabine | (A / BEP L032+L016) | mm | 6486 |
| Porte à faux avant | (H / BEP L016) | mm | 1063 |
| Entrée cabine | (B / BEP L102) | mm | 649 |
| Porte à faux arrière | châssis | mm | 1883 |

HAUTEURS

| Empattement |  | mm | 3.400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauteur sol / dessus longeron au niveau pont | à vide (H2 / BEP H037) | mm | 693 |
| Hauteur pavillon/sol à vide | (O) | mm | 2135 |
| Garde au sol, en charge | avant (U1 / BEP H015) | mm | 192 |
|  | arrière (U3 / BEP H016) | mm | 179 |

LARGEURS

| Empattement |  | mm | 3.400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voie | avant (V1 / BEP W013.1) | mm | 1569 |
|  | arrière 1 (V2 / BEP W013.2) | mm | 1480 |
| Largeur cabine maxi | (BEP W002) | mm | 1870 |

DIVERS

| Empattement |  | mm | 3.400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rayon de braquage | hors tout (BEP W012) | mm | 6740 |

MOTEUR DXi2.5

Puissance maxi : 96 kW à 3600 tr/mn.

Couple maxi : 270 Nm de 1800 à 3200 tr/mn.

Puissance fiscale : 8 cv

Diesel 4 cylindres en ligne - 4 temps - injection directe Common rail.

Alésage 89 mm - course 100 mm - Cylindrée 2488 cm³.

4 soupapes par cylindre.

Taux de compression 15,9 :1.

Suralimenté par turbo compresseur à soupape de décharge.

Entraînement de la distribution par pignons et chaîne.

Capacité d'huile (filtration comprise) : 8,2 l.

Capacité liquide de refroidissement : 10 l.

Filtre à carburant avec prise de purge.

Ventilateur avec coupleur thermostatique, entraîné par poulie et courroie.

Niveau de dépollution CEE EURO 4

EQUIPEMENT MOTEUR

Démarreur 2,2 kW

Sans limiteur de vitesse

EMBRAYAGE

Embrayage monodisque diamètre 250 mm (250 x 160 x 3,15).

Commande hydraulique.

BOÎTE DE VITESSES

Boîte 6 vitesses avant synchronisés et 1 rapport arrière. Commande à câble.

PRISES DE MOUVEMENTS

Sans prise de mouvement sur boîte de vitesses

DIRECTION

Direction assistée hydrauliquement de type crémaillère

PONT ARRIERE

Pont simple réduction

Couple 9 x 37 (rapport 4,111).

PNEUS ET ROUES

185/75 R16

Fixation : 6 x M18

Monte pneumatique arrière jumelée

Roue et porte roue de secours dans le porte-à-faux arrière

FREINAGE

Frein de service :

Freinage hydraulique double circuits, assisté par servo-frein.

Correcteur de freinage en fonction de la charge (LSV).

Freinage à commande hydraulique

Dispositif anti-blocage de roues ABS.

Frein de stationnement :

Sur essieu arrière par commande mécanique avec palonnier amplificateur d'effort

Système Drum In Hat (freins à tambour intégrés dans les disques de freins AR) sur les versions 4,5t

CABINE

Extérieur cabine :

Tôlerie cabine électro-zinguée, traitée par cataphorèse

Cabine courte 3 places

Suspension 4 points

Avant déformable en cas de choc assurant la sécurité passive des occupants et protections additionnelles dans les portes

Déflecteurs anti-salissures

Accès par une marche

Prédisposition pour déflecteur de pavillon (pré-perçage)

Pare-brise teinté, feuilleté

Vitre arrière

Couleur cabine : blanc EKLA

Cabine avancée, basculante à 45 °

Rétroviseurs avec répétiteurs de clignotants intégrés

Grand bras de rétroviseurs

Intérieur cabine :

Radio CD / MP3 / USB compatible  Bluetooth

Commande audio et téléphone main-libres au volant

Prédisposition chronotachygraphe

Siège conducteur réglable en inclinaison et longitudinalement

Desserte supérieure côté chauffeur

Ceinture de sécurité avec prétensionneur et limiteur de charge.

Poignée de maintien pour les passagers avant.

Banquette passager double sièges, rabattable en partie centrale, avec rangement.

Appuie-têtes réglables en hauteur.

Garnissage des sièges Luxe.

Lève-vitres électriques avec interrupteur de blocage de la vitre passager.

Climatiseur intégré réfrigérant les portes gobelets et le rangement central.

Direction réglable en hauteur et inclinaison

Diamètre du volant de 400 mm

Tableau de bord :

Système anti-démarrage commandé par clé transpondeur

Télécommande des portes par radio fréquence

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batterie 12v, 75 Ah.

Alternateur capacité 130A

Réservation électrique pour raccordement des feux latéraux (empt 3,4).

CHÂSSIS

Largeur châssis : 752 mm.

Longerons droits : 128 x 52 x 4.

Traverses rivetées et vissées.

Fixation provisoire des feux sur perche

Sans traverse arrière de fermeture châssis

Charge technique maxi 4,5t

1 cale de roue

SUSPENSION

Sans graissage

Suspension avant

Système de suspension indépendante à double triangulation transversale.

Amortisseurs hydrauliques.

Barre stabilisatrice Ø 26 mm.

Suspension arrière

Ressorts arrière à lames paraboliques renforcées

Barre stabilisatrice Ø 25 mm.

Amortisseurs hydrauliques.

RESERVOIR A CARBURANT

Réservoir principal capacité : 90 litres (soit 73 kg de gazole)

Bouchon fermant à clef

CARROSSERIE

Supports corbeaux de carrosserie

[Missing label]

RAPPORTS DE BOÎTES DE VITESSES

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.36 | 3.15 | 2.04 | 1.37 | 1.00 | 0.79 |

PERFORMANCES

Régime moteur à 90 km/h : 2331 tr/mn

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.  Document non contractuel.  Les adaptations ne pourront être effectuées qu'à partir de nos plans.